算法客户端与web端通信协议

通讯方式：Tcp

算法客户端

web服务端，端口8023

信息模式标识：

- 开始盘点：ST

- 到位取图：GPS

- 到位取图：GPE

- 结果返回：RTS

- 结果返回：RTE

- 心跳：HB

智能盘点指令：：

开始盘点：

Web端发送给算法客户端

例：ST&6/3&562493&2121&1 >

格式说明

| 固定 | 巷道号/层高 | 检测id | 任务号 | 方向 1：左 2：右 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST | 6/3 | 562493 | 2121 | 1 |

取图逻辑：

到位取图开始

Web端发送给算法客户端

例：GPS&6/3&562493&2121&1&S001&25>

格式说明

| 固定 | 巷道号 | 检测id | 任务号 | 方向 1：左 2：右 | 品规编号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPS | 6/3 | 562493 | 2121 | 1 | S001 | 25 |

到位取图结束

算法客户端发送给web

例：GPE&6/3&562493&2121&1&S001&25>

格式说明

| 固定 | 巷道号/层高 | 检测id | 任务号 | 方向 1：左 2：右 | 品规编号 | 数量 | 结果 1成功，0失败 | 照片 格式jpg，多个用;隔开 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPE | 6/3 | 562493 | 2121 | 1 | S001 | 25 | 1 | 1.jpg;2.jpg |

注：

拍照串行，但要保证在2秒内，两秒后不再发送拍照逻辑直接返回计算错误

2秒时间放开

计算逻辑：

视觉计算开始

Web端发送给算法客户端

例：RTS&6/3&562493&2121&1&S001&25>

格式说明

| 固定 | 巷道号/层高 | 检测id | 任务号 | 方向 1：左 2：右 | 品规编号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RTS | 6/3 | 562493 | 2121 | 1 | S001 | 25 |

结果返回

算法客户端发送给web端

例：RTE&6/3&562493&2121&1&S001&25&1&1.jpg;2.jpg&1.pcd>

格式说明

| 固定 | 巷道号/层高 | 检测id | 任务号 | 方向 1：左 2：右 | 品规编号 | 数量 | 结果 1成功，0失败 | 照片 格式jpg，多个用;隔开 | 点位文件（只一个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RTE | 6/3 | 562493 | 2121 | 1 | S001 | 25 | 1 | 1.jpg;2.jpg | 1.pcd |

注:

计算串行，采用异步模式，不用关注顺序和是否发送

并删除web端发送的盘点结束

心跳：

HB&1>

格式说明：

| 固定 | 巷道号 |
| --- | --- |
| HB | 6 |

修改：

- 添加巷道后的层高类型为int

- 取图逻辑结束后即返回图片路径（不一定会有计算了）