烟箱检测智能光源通讯协议

技术参数：

通讯设备：公对母串口线/USB转串口线

通讯波特率：115200

主控板：下位机3.3主控板

IO接线：IN3、IN4托盘位置确认对射传感器（开关量）

IN1、IN2空货位扫描判空传感器（开关量）

IN5、IN6空货位扫描判空传感器（开关量）

OUT1、OUT2、OUT3用于光源触发，三个同时触发，目前只用到1个

- 通讯协议

与下位机串口通讯需要发送的数据格式如下：

CA01 0014 14EB   	11 11  	xxxx xxxx 0000 0000 0000 0000 0000 0000

命令码

校验码

协议头

8个u16位data

由于框架是已经把通信协议头包含了，使用的时候只需要填写对应的Cmd命令码和data数据并发送就可以。下面是相应控制功能的通信协议：

- 下位机重启

| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xFE | X | x | x | x | x | x | x | x |

- 触发侧面光源和里面光源

注：侧面光源和里面光源使用同一个继电器常开常闭触点。正常情况下里面光源常亮，侧面光源常灭。此处指的侧面光源点亮，意味着里面光源点灭。即侧面光源亮时里面光源需灭，侧面光源灭时里面光源亮

- 触发一次（开关一次）

| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x85 | 0x0001 | 0x0000 | x | x | x | x | x | x |

控制光源触发一次，触发时间为0x88命令的data7设置。下位机输出口1、2、3会同时触发一次。

2、打开光源

| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x85 | 0x00 | 0x0001 | x | x | x | x | x | x |

控制侧面光源打开。

2、关闭光源

| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x85 | 0x0000 | 0x0002 | x | x | x | x | x | x |

控制侧面光源关闭。

注：为防止混乱，触发时发送的命令data2为0x00；打开或者关闭光源时发送的命令data1=0x00.

- 读取基恩士传感器状态

1、读取传感器1状态

| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x84 | 0x0001 | x | x | x | x | x | x | x |

发送读取右侧传感器状态命令，接下位机IN1口，下位机回复

Cmd=0x84；data1 = 0x0001代表传感器有信号；data1 = 0x0002代表传感器无信号。

2、读取传感器2状态

| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x84 | x | 0x0001 | x | x | x | x | x | x |

发送读取左侧传感器状态命令，接下位机IN2口，下位机回复

Cmd=0x84；data2 = 0x0001代表传感器有信号；data2 = 0x0002代表传感器无信号。

3、读取传感器3状态

| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x84 | x | x | 0x0001 | x | x | x | x | x |

发送读取右侧传感器状态命令，接下位机IN5口，下位机回复

Cmd=0x84；data3= 0x0001代表传感器有信号；data3= 0x0002代表传感器无信号。

4、读取传感器4状态

| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x84 | x | x | x | 0x0001 | x | x | x | x |

发送读取左侧传感器状态命令，接下位机IN6口，下位机回复

Cmd=0x84；data4= 0x0001代表传感器有信号；data4= 0x0002代表传感器无信号。

3、同时读取4个传感器状态

| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x84 | 0x0001 | 0x0001 | 0x0001 | 0x0001 | x | x | x | x |

发送该命令可以同时读取传感器1、2状态。

Cmd=0x84；

data1 = 0x0001代表传感器1有信号；data1 = 0x0002代表传感器无信号。

data2 = 0x0001代表传感器2有信号；data2 = 0x0002代表传感器无信号。

data3 = 0x0001代表传感器3有信号；data3 = 0x0002代表传感器无信号。

data4 = 0x0001代表传感器4有信号；data3 = 0x0002代表传感器无信号。

- 托盘到位信号获取（光电对射传感器）

该信号由另一块主控板发送到上位机，需要上位机开对应的另一个串口。

- 传感器1有信号时，发送如下命令到上位机

- 发送读取右侧传感器状态命令，接下位机IN3口

| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x83 | 0x0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 传感器2有信号时，发送如下命令到上位机

- 发送读取左侧传感器状态命令，接下位机IN4口

| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x83 | 0 | 0x0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |