通讯协议数据格式：

CA;1;1;1;#

注：”CA”为标识数据头，”#”为数据结束符，”;”为整条数据的分割符

只有收到数据以CA开头#结束才能认为是完整的数据，整个数据最大长度不会超过255字节。

数据解析

| 数据头 | 分隔符 | 命令码 | 分隔符 | 数据 | 分割符 | 结束符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | ; | 1 | ; | 1 | ; | # |

- （1）心跳

PLC请求

CA;2;1;#

检测软件应答

CA;2;1;#       应答时表示连接成功 通讯正常

（2）相机触发

PLC请求 触发相机

CA;1;1;#       A侧相机触发

CA;1;2;#		B侧相机触发

检测软件应答

- CA;1;1;#  	A侧触发应答,表示相机A触发完成

- CA;1;2;#  	B侧触发应答,表示相机B触发完成

- 检测结果

- PLC 请求 算法结果

- CA;3;1;#		请求A侧相机算法结果

- CA;3;2;#		请求B侧相机算法结果

- 检查软件应答

CA;3;1;1234;36.01;200;400;# 	A侧相机算法结果发送

分隔符第三数字表示工位ID(1 A工位 2 B工位)

CA;3;2;1234;36.01;200;400;#		B侧相机算法结果发送

- 算法结果发送数据格式

| 数据头 | 分隔符 | 命令码 | 分隔符 | 工位ID | 分隔符 | 型号名 | 分隔符 | 角度 | 分隔符 | 圆心 X | 分隔符 | 圆心 Y | 分隔符 | 结束符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | ; | 3 | ; | 1 | ; | XXX | ; | 360.1 | ; | 200 | ; | 400 | ; | # |
|  |  |  |  | 1表示A侧相机 2表示B侧相机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 下面是算法结果例子：

- CA;3;1;XXXX;36.01;200;400;#

- A侧工位结果 型号XXXX,气门芯离标定点角度36.01度,轮毂圆心坐标(200,400)

- CA;3;1;NG;0;0;0;#

- A侧工位结果 识别型号结果为NG，气门芯角度和轮毂圆心坐标全部为0

- CA;3;2;NG;0;0;0;#

- B侧工位结果

- CA;3;2;XXXX;316.01;210;100;#

- B侧工位结果 型号XXXX,气门芯离标定点角度316.01度,轮毂圆心坐标(210,100)